- 河北省2025—2026年度办公家具框架协议采购需求

- （征求意见稿）

包1：办公桌椅1

| 序号 | 规格（mm） | 技术参数 | 单位 | 单项产品 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公桌（油漆）2200*1050*760（配副柜、三抽柜） | 1.基材：采用E1级（或优于E1级）优质纤维板，符合：GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》要求； 2.油漆：经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用，符合：GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》要求； 3.饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm； 4.封边：采用实木皮封边，封边厚度≥0.6mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合应牢固严密； 5.胶粘剂：选用优质环保胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》要求； 6.五金配件：采用优质五金配件，缓冲铰链、拉手、锁具、螺丝、五金线盒、导轨均通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾检验，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力，符合：QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》要求； 7.成品：封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，无脱胶、胶渍、污痕，所有木材经防潮、防虫、防电、防腐处理，抗弯力强、不易变形，且色泽均匀、拼缝精良、热压粘实，保持张力一致，纹理清晰、平整度高，符合GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》、GB18584-2024《家具中有害物质限量》。 | 张 | 3000 |
| 2 | 办公桌（油漆）2000*1000*760（配副柜、三抽柜） |  |  | 2650 |
| 3 | 办公桌（板式）2000*1000*750（配固定副柜） | 1.基材：采用优质E1级（或优于E1级）三聚氰胺板，表面耐划痕需合格，表面耐光色牢度需合格，符合：GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》要求； 2.封边：采用优质2.0mmPVC同色封边条封边，耐干热性需合格，耐开裂性需合格，耐冷热循环性，耐磨性需合格，符合：QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准； 3.胶水：采用优质环保胶水，符合：“GB 18583-2008”的胶粘剂的要求； 4.五金配件：采用优质五金配件，缓冲铰链、拉手、锁具、螺丝、五金线盒、导轨均通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾检验，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力，符合：QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》要求； 5.成品：封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，无脱胶、胶渍、污痕，所有木材经防潮、防虫、防电、防腐处理，抗弯力强，不易变形，且色泽均匀、拼缝精良、热压粘实，保持张力一致，纹理清晰、平整度高，符合GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》的要求、GB18584-2024《家具中有害物质限量》。 | 张 | 2800 |
| 4 | 办公桌（板式）1800*900*750 （配固定副柜） |  |  | 2400 |
| 5 | 办公椅 标准（高背真皮转椅） | 1.面料：采用优质头层牛皮，厚度≥1.5mm，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性； 2.海绵：采用一次成型高回弹海绵，密度≥32kg/m³。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保5年内不会出现弹不起现象； 3.气压棒：采用优质品牌气压棒，升降自如，结构牢固； 4.座椅底盘：具有同步倾仰功能； 5.实木五星脚，优质尼龙万向轮，具有转动灵活、耐磨不掉色； 6.实木油漆扶手。 | 把 | 1600 |
| 6 | 办公椅 标准（中背真皮转椅） |  |  | 1500 |

包2：办公桌椅2（油漆）

| 序号 | 规格（mm） | 技术参数 | 单位 | 单项产品 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公桌1800*900*760 （配副柜、三抽柜） | 1.基材：采用E1级（或优于E1级）优质纤维板，符合：GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》要求； 2.油漆：经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用，符合：GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》要求； 3.饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm； 4.封边：采用实木皮封边，封边厚度≥0.6mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合应牢固严密； 5.胶粘剂：选用优质环保胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》要求； 6.五金配件：采用优质五金配件，缓冲铰链、拉手、锁具、螺丝、五金线盒、导轨均通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾检验，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力，符合：QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》要求； 7.成品：封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，无脱胶、胶渍、污痕，所有木材经防潮、防虫、防电、防腐处理，抗弯力强、不易变形，且色泽均匀、拼缝精良、热压粘实，保持张力一致，纹理清晰、平整度高，符合GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》、GB18584-2024《家具中有害物质限量》。 | 张 | 3000 |
| 2 | 办公桌1600*800*760 （配副柜、三抽柜） |  |  | 2700 |
| 3 | 办公桌1400*700*760（配三抽柜） |  |  | 1800 |
| 4 | 办公桌1200*600*760（配三抽柜） |  |  | 1600 |
| 5 | 写字桌1200*600*750 |  |  | 1400 |
| 6 | 办公椅 标准（高背西皮转椅） | 1.面料：采用优质超细纤维增强PU皮革，厚度≥1.5mm，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性； 2.海绵：采用一次成型高回弹海绵，密度≥32kg/m³。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保5年内不会出现弹不起现象； 3.气压棒：采用优质品牌气压棒，升降自如，结构牢固。 4.座椅底盘：具有同步倾仰功能； 5.实木五星脚，优质尼龙万向轮，具有转动灵活、耐磨不掉色； 6.实木油漆扶手。 |  | 1600 |
| 7 | 办公椅 标准（中背西皮转椅） |  |  | 1400 |
| 8 | 办公椅 标准（高背真皮实木椅） | 1.面料：采用优质头层牛皮，厚度≥1.5mm，具有优异的耐磨、耐寒、透气、耐老化性能； 2.海绵：采用一次成型高回弹海绵，密度≥32kg/m³。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保5年内不会出现弹不起现象； 3.椅架：采用优质实木制作，背板采用优质15mm厚夹板，用一次热成形技术，牢固且使用寿命长； 4.油漆：环保水性漆。 | 把 | 1600 |
| 9 | 办公椅 标准（中背真皮实木椅） |  |  | 1500 |
| 10 | 办公椅 标准（高背西皮实木椅） | - 1.面料：采用优质超细纤维增强PU皮革，厚度≥1.5mm，具有优异的耐磨、耐寒、透气、耐老化性能。 - 2.海绵：采用一次成型高回弹海绵，密度≥32kg/m³。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保5年内不会出现弹不起现象； 3.椅架：采用优质实木制作，背板采用优质15mm厚夹板，用一次热成形技术，牢固且使用寿命长； 4.油漆：环保水性漆。 |  | 1400 |
| 11 | 办公椅 标准（中背西皮实木椅） |  |  | 1200 |

包3：办公桌椅3（板式）

| 序号 | 规格（mm） | 技术参数 | 单位 | 单项产品 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公桌1600*800*750 （配固定副柜） | 1.基材：采用优质E1级（或优于E1级）三聚氰胺板，表面耐划痕需合格，表面耐光色牢度需合格，符合：GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》要求； 2.封边：采用优质2.0mmPVC同色封边条封边，耐干热性需合格，耐开裂性需合格，耐冷热循环性，耐磨性需合格，符合：QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准； 3.胶水：采用优质环保胶水，符合：“GB 18583-2008”的胶粘剂的要求； 4.五金配件：采用优质五金配件，缓冲铰链、拉手、锁具、螺丝、五金线盒、导轨均通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾检验，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力，符合：QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》要求； 5.成品：封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，无脱胶、胶渍、污痕，所有木材经防潮、防虫、防电、防腐处理，抗弯力强，不易变形，且色泽均匀、拼缝精良、热压粘实，保持张力一致，纹理清晰、平整度高，符合GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》的要求、GB18584-2024《家具中有害物质限量》。 | 张 | 2700 |
| 2 | 办公桌1400*600*750 （配固定三抽柜） |  |  | 1700 |
| 3 | 办公桌1200*600*750 |  |  | 1500 |
| 4 | 写字桌1200*600*750 |  |  | 1100 |
| 5 | 办公椅 标准 （高背网布转椅） | 1.面料：特网，加尼龙料，弹力加强，耐摩擦。三防网布：采用荷叶拒水原理，纳米技术编织，三层结构，中间层双丝结构，防水，防污，阻燃，透气、不易变色、无毒性、环保、经济耐用。坐垫：麻绒面料； 2.海绵：定型海绵，环保，弹性好，不易变形； 3.气压棒：采用优质气压棒，升降自如，结构牢固； 4.座椅底盘：采用多功能座椅底盘，具有同步倾仰功能； 5.转椅轮盘：合金五星脚，尼龙万向脚轮； 6.椅背：尼龙+玻纤混合组成，拉力强，密度高； 7、扶手：3DPU扶手。 | 把 | 1400 |
| 6 | 办公椅 标准 （中背网布转椅） |  |  | 1300 |

包4：会议桌椅1（油漆）

| 序号 | 规格（mm） | 技术参数 | 单位 | 单项产品 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议桌8000*2300*760 | 1.基材：采用E1级（或优于E1级）优质纤维板，符合：GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》； 2.油漆：经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用，符合：GB18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》要求； 3.饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm； 4.封边：采用实木皮封边，封边厚度≥0.6mm，封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合应牢固严密； 5.胶粘剂：选用优质环保胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，符合：GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求； 6.五金配件：采用优质五金配件，均通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾检验，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力，符合：QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。 7.成品：封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，无脱胶、胶渍、污痕，所有木材经防潮、防虫、防电、防腐处理，抗弯力强，不易变形，且色泽均匀、拼缝精良、热压粘实，保持张力一致，纹理清晰、平整度高，符合GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》、GB18584-2024《家具中有害物质限量》。 | 张 | 16800 |
| 2 | 会议桌6000*2000*760 |  |  | 12800 |
| 3 | 会议桌4800*1800*760 |  |  | 10000 |
| 4 | 会议桌4200*1600*760 |  |  | 9300 |
| 5 | 会议桌3200*1500*760 |  |  | 6100 |
| 6 | 会议桌2400*1200*760 |  |  | 4400 |
| 7 | 条形会议桌1800*400*760 |  | 张 | 1500 |
| 8 | 条形会议桌1400*400*760 |  |  | 1000 |
| 9 | 条形会议桌1200*400*760 |  |  | 800 |
| 10 | 主席台桌 2100*600*760 （三人位） |  | 张 | 2400 |
| 11 | 主席台桌1400*600*760 （二人位） |  |  | 1900 |
| 12 | 主席台桌900*600*760 （一人位） |  |  | 1400 |
| 13 | 演讲台桌800*600*1150 |  |  | 1900 |
| 14 | 会议椅 标准 实木 （真皮带扶手） | 1.面料：采用优质头层牛皮，厚度≥1.5mm，具有优异的耐磨、耐寒、透气、耐老化性能； 2.海绵：采用一次成型高回弹海绵，密度≥32kg/m³。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保5年内不会出现弹不起现象； 3.椅架：采用优质实木制作，背板采用优质15mm厚夹板，用一次热成形技术，牢固且使用寿命长； 4.油漆：环保水性漆。 | 把 | 1500 |
| 15 | 会议椅 标准 实木 （真皮不带扶手） |  |  | 1100 |
| 16 | 会议椅 标准 实木 （西皮带扶手） | 1.面料：采用优质超细纤维增强PU皮革，厚度≥1.5mm，具有耐磨、耐寒、透气、耐老化性能； 2.海绵：采用一次成型高回弹海绵，密度≥32kg/m³，厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜； 3.椅架：采用优质实木制作，背板采用优质15mm厚夹板，用一次热成型技术，牢固且使用寿命长； 4.油漆：环保水性漆。 | 把 | 1300 |
| 17 | 会议椅 标准 实木 （西皮不带扶手） |  |  | 1000 |
| 18 | 会议椅 标准 弓形 （真皮带扶手） | 1.面料：采用优质头层牛皮，厚度≥1.5mm，具有耐磨、耐寒、透气、耐老化性能； 2.海绵：采用一次成型高回弹海绵，密度≥32kg/m³。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜； 3.弓形椅架，表面镀铬处理，钢管壁厚≥2.0mm。 | 把 | 1400 |
| 19 | 会议椅 标准 弓形 （真皮不带扶手） |  |  | 1100 |
| 20 | 会议椅 标准 弓形 （西皮带扶手） | 1.面料：采用优质超细纤维增强PU皮革，厚度≥1.5mm，具有耐磨、耐寒、透气、耐老化性能； 2.海绵：采用一次成型高回弹海绵，密度≥32kg/m³。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜； 3.弓形椅架，表面镀铬处理，钢管壁厚≥2.0mm。 | 把 | 800 |
| 21 | 会议椅 标准 弓形 （西皮不带扶手） |  |  | 650 |

包5：会议桌椅2（板式）

| 序号 | 规格（mm） | 技术参数 | 单位 | 单项产品 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议桌6000*1600*750 | 1.基材：采用优质E1级（或优于E1级）三聚氰胺板，表面耐划痕需合格，表面耐光色牢度需合格，符合：GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》要求； 2.封边：采用优质2.0mmPVC同色封边条封边，耐干热性需合格，耐开裂性需合格，耐冷热循环性，耐磨性需合格，符合：QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准； 3.胶水：采用优质环保胶水，符合：“GB 18583-2008”的胶粘剂的要求； 4.五金：采用优质五金配件，螺丝、五金线盒均通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾检验，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力，符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》要求； 5.桌内设置走线槽，桌面配走线盒、多功能插座。 6.成品：封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，无脱胶、胶渍、污痕，所有木材经防潮、防虫、防电、防腐处理，抗弯力强，不易变形，且色泽均匀、拼缝精良、热压粘实，保持张力一致，纹理清晰、平整度高，符合GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》、GB18584-2024《家具中有害物质限量》。 | 张 | 6700 |
| 2 | 会议桌4800*1600*750 |  |  | 5200 |
| 3 | 会议桌3600*1200*750 |  |  | 3800 |
| 4 | 会议桌3000*1200*750 |  |  | 3500 |
| 5 | 会议桌2400*1100*750 |  |  | 2400 |
| 6 | 折叠条桌1800*400*760 （钢木结合） | 1.基材：采用优质E1级（或优于E1级）三聚氰胺板甲醛释放量达到《GB/T39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级》E0级，甲醛释放量≤0.050mg/m3，其他符合中密度纤维板或刨花板相应国家标准；台面厚度25mm，长期使用不变形； 2.饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 3.封边条：采用优质2.0mmPVC同色封边条封边； 4.桌架：定制钢架，壁厚1.8mm，经酸洗、磷化处理后粉末静电喷涂； 5.五金：采用优质五金配件，螺丝、钢管均通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾检验，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力，符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准。 6.成品：封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，无脱胶、胶渍、污痕，所有木材经防潮、防虫、防电、防腐处理，抗弯力强，不易变形，且色泽均匀、拼缝精良、热压粘实，保持张力一致，纹理清晰、平整度高，符合GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》、GB18584-2024《家具中有害物质限量》。 | 张 | 1400 |
| 7 | 折叠条桌1400*400*760 （钢木结合） |  |  | 1000 |
| 8 | 折叠条桌1200*400*760 （钢木结合） |  |  | 800 |
| 9 | 洽谈桌 φ800*750 | 1.基材：采用优质E1级（或优于E1级）三聚氰胺板，表面耐划痕需合格；表面耐光色牢度需合格；符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准； 2.封边：采用优质封边条，耐干热性需合格，耐开裂性需合格，耐冷热循环性，耐磨性需合格，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准； 3.胶水：采用优质环保胶水，符合GB18583-2008的标准； 4.五金配件：采用优质五金配件，螺丝通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾检验，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力，符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准； 5.钢脚：优质加厚钢脚，焊接效果：焊接缝均匀、平整、光滑；所有焊接处均无虚焊、假焊和漏焊等现象；符合检测依据：GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》，喷塑处理：喷涂前，先进行磷洗、干燥处理；然后采用高压喷塑；符合检测依据：HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》（室内用优等品）； 6.成品：符合GB/T3324-2024 木家具通用技术条件、 GB18584-2024《家具中有害物质限量》。 | 张 | 1300 |
| 10 | 会议椅 标准 弓形 （网布带扶手） | 1.面料：特网，加尼龙料，弹力加强，耐摩擦。三防网布：采用荷叶拒水原理，纳米技术编织，三层结构，中间层双丝结构，防水，防污，阻燃，透气、不易变色、无毒性、环保、经济耐用； 2.海绵：定型海绵，环保，弹性好，不易变形； 3.弓形椅架，表面镀铬处理，钢管壁厚≥2.0mm； 4.扶手：3D PU扶手。 | 把 | 1200 |
| 11 | 会议椅 标准 弓形 （网布不带扶手） |  |  | 1000 |

包6：屏风工位

| 序号 | 规格（mm） | 技术参数 | 单位 | 单项产品 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1200*600*1200（单人位） | 1.基材：采用优质E1级（或优于E1级）三聚氰胺板，表面耐划痕需合格，表面耐光色牢度需合格，符合：GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准； 2.封边：采用优质2.0mmPVC同色封边条封边，耐干热性需合格，耐开裂性需合格，耐冷热循环性，耐磨性需合格，符合：QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准； 3.胶水：采用优质环保胶水，符合“GB 18583-2008”的胶粘剂的要求； 4.五金配件：采用优质五金配件，均通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾检验，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力，符合：QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准； 5.屏风：采用铝合金一体成型材质：简洁大方，结构力强，屏风板厚≥30mm，铝材加厚，屏风铝材经静电粉末喷涂处理，强、弱电分开布线，带走线槽；含标配主台、屏风、木质主机架、PP塑料键盘、木质三抽柜；封边严密、平整，无脱胶、胶渍、污痕，且色泽均匀、拼缝精良、热压粘实，保持张力一致，纹理清晰、平整度高； 6.成品：符合GB/T3324-2024 《木家具通用技术条件》、GB18584-2024《家具中有害物质限量》。 | 位 | 1540 |
| 2 | 2400*600*1200（单排两人位） |  |  | 2660 |
| 3 | 1200*1200*1200（面对面两人位） |  |  | 2560 |
| 4 | 2400*1200*1200（双对面四人位） |  |  | 4200 |
| 5 | 1400*1200*1200(L型单人位） |  |  | 1900 |
| 6 | 2400*1400*1200（T型双人位） |  |  | 2700 |
| 7 | 2800*1200*1200（F型双人位） |  |  | 3200 |
| 8 | 2800*2400*1200（十字形四人位） |  |  | 5060 |
| 9 | 2400*2800*1200（出字形四人位） |  |  | 5500 |

包7：文件柜

| 序号 | 规格（mm） | 技术参数 | 单位 | 单项产品 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文件柜（油漆）1200*400*2000 | 1.基材：采用E1级（或优于E1级）优质纤维板，符合：GB/T 11718-2021 《中密度纤维板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》； 2.油漆：经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用，符合GB18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》的要求； 3.饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm； 4.封边：采用实木皮封边，封边厚度≥0.6mm，封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合应牢固严密； 5.胶粘剂：选用优质环保胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，符合：GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求； 6.五金配件：采用优质五金配件，均通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾检验，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力，符合：QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；三合一偏心连接件，金属表面耐腐蚀检测，符合QB/T 1621-2015《家具锁》的标准； 7.符合国家标准钢化玻璃（5mm），带3C标识； 8.成品：封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，无脱胶、胶渍、污痕，所有木材经防潮、防虫、防电、防腐处理，抗弯力强，不易变形，且色泽均匀、拼缝精良、热压粘实，保持张力一致，纹理清晰、平整度高，符合GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》、GB18584-2024《家具中有害物质限量》。 | 组 | 1000 |
| 2 | 文件柜（油漆）800*400*2000 |  |  | 800 |
| 3 | 文件柜（板式）1200*400*2000 | 1.基材：采用优质E1级（或优于E1级）三聚氰胺板，表面耐划痕需合格，表面耐光色牢度需合格，符合：GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准； 2.封边：采用优质2.0mmPVC同色封边条封边，耐干热性需合格，耐开裂性需合格，耐冷热循环性，耐磨性需合格，符合：QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准； 3.胶水：采用优质环保胶水，符合：“GB 18583-2008”的胶粘剂的要求； 4.五金配件：采用优质五金配件，缓冲铰链、拉手、锁具均通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾检验，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力，符合：QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；三合一偏心连接件，金属表面耐腐蚀检测，符合QB/T 1621-2015《家具锁》的标准； 5.符合国家标准钢化玻璃（5mm），带3C标识； 6.成品：封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，无脱胶、胶渍、污痕，所有木材经防潮、防虫、防电、防腐处理，抗弯力强，不易变形，且色泽均匀、拼缝精良、热压粘实，保持张力一致，纹理清晰、平整度高，符合GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》的要求、GB18584-2024《家具中有害物质限量》。 | 组 | 1000 |
| 4 | 文件柜（板式）800*400*2000 |  |  | 700 |
| 5 | 文件柜（金属）900*400*1850 （不等体器械文件柜） | 1.基材：采用采用优质冷轧钢板，厚度≥0.6mm，金属表面耐腐蚀； 2.金属喷漆（塑）涂层附着力不低于2级，乙酸盐雾试验：连续喷雾≥150h，简易10级制定级法不低于7级。检验依据：QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》； 3.采用环保塑粉静电喷涂粉末，耐碱性、耐酸性、耐冲击性需合格； 4.焊接效果：焊接缝均匀、平整、光滑，所有焊接处均无虚焊、假焊和漏焊等现象； 5.选用优质五金配件； 6.钢制文件柜：满足GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB18584-2024《家具中有害物质限量》。 | 组 | 1000 |
| 6 | 文件柜（金属）900*400*1850 （中二斗文件柜） |  |  | 1000 |
| 7 | 文件柜（金属）900*400*1850 （通玻璃文件柜） |  |  | 800 |
| 8 | 文件柜（金属）900*400*1850 （通双节文件柜） |  |  | 1000 |
| 9 | 文件柜（金属） 850*390*2000 （五节档案柜） |  |  | 1000 |

包8：书柜

| 序号 | 规格（mm） | 技术参数 | 单位 | 单项产品 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 书柜（油漆）1200*400*2000 | 1.基材：采用E1级（或优于E1级）优质纤维板，符合：GB/T 11718-2021 《中密度纤维板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》； 2.油漆：经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用，符合GB18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》的要求； 3.饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm； 4.封边：采用实木皮封边，封边厚度≥0.6mm，封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合应牢固严密； 5.胶粘剂：选用优质环保胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，符合：GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求； 6.五金配件：采用优质五金配件，均通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾检验，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力，符合：QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；三合一偏心连接件，金属表面耐腐蚀检测，符合QB/T 1621-2015《家具锁》的标准； 7.符合国家标准钢化玻璃（5mm），带3C标识； 8.成品：封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，无脱胶、胶渍、污痕，所有木材经防潮、防虫、防电、防腐处理，抗弯力强，不易变形，且色泽均匀、拼缝精良、热压粘实，保持张力一致，纹理清晰、平整度高，符合GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》、GB18584-2024《家具中有害物质限量》。 | 组 | 2000 |
| 2 | 书柜（油漆）800*400*2000 |  |  | 1500 |
| 3 | 书柜（板式）1200*400*2000 | 1.基材：采用优质E1级（或优于E1级）三聚氰胺板，表面耐划痕需合格，表面耐光色牢度需合格，符合：GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准； 2.封边：采用优质2.0mmPVC同色封边条封边，耐干热性需合格，耐开裂性需合格，耐冷热循环性，耐磨性需合格，符合：QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准； 3.胶水：采用优质环保胶水，符合：“GB 18583-2008”的胶粘剂的要求； 4.五金配件：采用优质五金配件，缓冲铰链、拉手、锁具均通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾检验，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力，符合：QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；三合一偏心连接件，金属表面耐腐蚀检测，符合QB/T 1621-2015《家具锁》的标准； 5.符合国家标准钢化玻璃（5mm），带3C标识； 6.成品：封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，无脱胶、胶渍、污痕，所有木材经防潮、防虫、防电、防腐处理，抗弯力强，不易变形，且色泽均匀、拼缝精良、热压粘实，保持张力一致，纹理清晰、平整度高，符合GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》的要求、GB18584-2024《家具中有害物质限量》。 | 组 | 2000 |
| 4 | 书柜（板式）800*400*2000 |  |  | 1400 |

包9：沙发、茶几（油漆）

| 序号 | 规格（mm） | 技术参数 | 单位 | 单项产品 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 布艺沙发 （标准 单人位） | 1.面料：选用优质麻绒面料，经防污处理； 2.框架：采用优质实木框架，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽；背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板，符合GB/T 3324-2024 《木家具通用技术条件的标准》、GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量； 3.海绵：采用优质阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变形保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，拉伸强度≥90kPa；回弹率≥35%；质量符合国家标准GB/T10802-2006通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料； 4.油漆：经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的标准； 5.胶粘剂：选用优质环保胶，粘性强，久不分层，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的标准； 6.五金配件：采用优质五金配件，螺丝通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾检验，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力；检测依据：QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》； 7.成品：符合QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》的标准、GB18584-2024《家具中有害物质限量》。 | 组 | 1600 |
| 2 | 布艺沙发 （标准 三人位） |  |  | 3600 |
| 3 | 皮面沙发2080*920*890 （三人位 皮质软包扶手） | 1.皮质：采用优质西皮，厚度大于1.5mm，手感柔软、细腻、有韧性，富有弹性； 2.框架：采用优质实木框架，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽；背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板，符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量； 3.海绵：采用优质阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变形保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，拉伸强度≥90kPa；回弹率≥35%；质量符合国家标准GB/T10802-2006通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料； 4.油漆：经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用，符合GB18581-2020木器涂料中有害物质限量的标准； 5.胶粘剂：选用优质环保胶，粘性强，久不分层，检测依据：GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》； 6.五金配件：采用优质五金配件，螺丝、弹簧通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾检验，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力；检测依据：QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》； 7.成品：符合QB/T1952.1-2023 《软体家具沙发》、GB18584-2024《家具中有害物质限量》。 | 组 | 5000 |
| 4 | 皮面沙发2000*900*840 （三人位 木质平扶手） |  |  | 3200 |
| 5 | 皮面沙发1080*920*890 （单人位 皮质软包扶手） |  |  | 2500 |
| 6 | 皮面沙发1000*900*840 （单人位 木质平扶手） |  |  | 1800 |
| 7 | 单层长几 1400*700*500 | 1.基材：采用E1级（或优于E1级）优质纤维板，符合：GB/T 11718-2021 《中密度纤维板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》； 2.油漆：经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用，符合：GB18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》的要求； 3.饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm； 4.封边：采用实木皮封边，封边厚度≥0.6mm，封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合应牢固严密； 5.胶粘剂：选用优质环保胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，符合：GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的要求； 6.五金配件：采用优质五金配件，均通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾检验，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力，符合：QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；三合一偏心连接件，金属表面耐腐蚀检测，符合QB/T 1621-2015《家具锁》的标准； 7.成品：封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，无脱胶、胶渍、污痕，所有木材经防潮、防虫、防电、防腐处理，抗弯力强、不易变形，且色泽均匀、拼缝精良、热压粘实，保持张力一致，纹理清晰、平整度高，符合GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》、GB18584-2024《家具中有害物质限量》。 | 张 | 1080 |
| 8 | 单层长几1200*600*500 |  |  | 780 |
| 9 | 单层中几675*475*500 |  |  | 640 |
| 10 | 单层方几600*600*500 |  |  | 570 |
| 11 | 双层长几 1400*700*500 |  | 张 | 1370 |
| 12 | 双层长几1200*600*500 |  |  | 1160 |
| 13 | 双层中几675*475*500 |  |  | 950 |
| 14 | 双层方几600*600*500 |  |  | 740 |

包10：保密柜、保险柜（金属）

| 序号 | 规格（mm） | 技术参数 | 单位 | 单项产品 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保密柜900*900*430 | 1.材质：采用优质冷轧钢板制造，柜体1.0mm厚裸板，门板1.2mm厚裸板。采用通过国家保密科技测评中心检测和公安部检测中心检测的保密柜锁； 2.保密柜整柜和所用密码锁经过国家保密技术测评中心检测认证，所用密码锁锁芯为一体化锁芯，具有主副供电方式，主供电电源在柜体内，副供电电源在柜体外的密码锁面板上，密码锁自带开门拉手，开门拉手具有防爆力开门离合装置； 3.结构：柜体采用互扣式结构，稳固不变形；柜门采用内嵌式防撬结构，柜门与门框之间无直接进入柜体的通道；柜体侧边柱采用外圆内方的辊压成型结构，美观大方、防碰撞；门轴具有可调整功能，使门与门框之间可保持门缝间隙不大于1.5mm，密码抽屉采用三节无声导轨，抽拉自如无声；保密柜的把手及传动机构均应使用灵活，不应有卡紧现象，柜体各表面的连接采用互扣式结构和平面焊接工艺，柜体表面平整光滑，无凹陷及敲击痕迹存在，表面平面度不大于2.5mm； 4.保密柜的柜身、门板、层板、抽屉等表面均应进行除污、除锈、磷化、表调、清洗、烘干处理后进行静电喷涂，在工件表面形成一层致密坚固的皮膜层； 5.提供中国环境标志产品证书CEC（环保认证）、保密柜柜体需经过国家第三方专业检测机构检测合格。 | 组 | 1600 |
| 2 | 保密柜600*900*430 |  |  | 1200 |
| 3 | 保险柜500*500*1500 | 1.基材：采用优质钢材，金属表面耐腐蚀； 2.采用环保塑粉静电喷涂粉末，耐碱性、耐酸性、耐冲击性需合格； 3.焊接效果：焊接缝均匀、平整、光滑，所有焊接处均无虚焊、假焊和漏焊等现象； 4.选用优质五金配件； 5.配置指纹电子密码锁。 | 组 | 3300 |
| 4 | 保险柜450*420*1000 |  |  | 2800 |
| 5 | 保险柜450*420*800 |  |  | 2200 |
| 6 | 保险柜450*420*600 |  |  | 2000 |

备注：1.供应商在每一包最高限制单价的基础上进行折扣报价（百分比），

即：响应单价=最高限制单价×折扣（百分比）；

2.单项产品尺寸偏差±50mm。